7.2.3. Утилита ipconfig

Задание  1. Получите справку о параметрах утилиты ipconfig.

Задание  2. Получите короткий отчет утилиты исследуйте его.

Задание 3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя  хоста , IP-адрес, маску подсети,  MAC-адрес адаптера.

ipconfig /all

- символическое имя хоста: Vi;

- IP-адрес 172.20.10.2;

- маску подсети: 255.255.255.240

- MAC-адрес сетевого адаптера: 34-6F-24-D0-C8-01

Задание 4. Определите, к какому классу адресов относится выписанный IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

IP-адрес 172.20.10.2 относится к классу B, так как первый октет (172) попадает в диапазон от 128 до 191 включительно.

Маска: 255.255.255.240, то есть /28. В сети с маской /28 количество бит для хостов: 32 - 28 = 4. Тогда максимальное количество хостов: 24 – 2 = 14 (два адреса нельзя использовать — адрес сети и широковещательный адрес)

255.255.255.240 = 11111111.11111111.11111111.11110000

Подсеть охватывает диапазон адресов, где последние 4 бита от 0000 до 1111

Адрес сети: 172.20.10.0 (последние 4 бита 0000)

Первый адрес хоста: 172.20.10.1

Последний адрес хоста: 172.20.10.14

Широковещательный адрес: 172.20.10.15м

Значит диапазон адресов: от 172.20.10.1 до 172.20.10.14

Код производителя сетевого адаптера по первым 3 байтам MAC-адреса

MAC-адрес адаптера: 34-6F-24-D0-C8-01. Код производителя — 34-6F-24

7.2.4. Утилита hostname

Задание  5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем  полученным с помощью утилиты ipconfig.

7.2.5. Утилита ping

Задание  6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

Задание 7. С помощью  ping проверьте работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера.

Задание 8. С помощью утилиты ping проверьте доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав   в качестве параметров его IP-адрес.

Задание 9. С помощью утилиты ping проверьте доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

Задание 10. С помощью утилиты ping проверьте доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста и увеличив размер буфера отправки до 1000 байт

Задание 11. С помощью утилиты ping проверьте доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров его IP-адрес   и установив количество отправляемых запросов равное 17.

Примечание. Обратите внимание на значение TTL, которое выдается в отчетах утилиты ping.   Первоначальное значение TTL (Time To Live, время жизни) по умолчанию равно 128. Это значение записывается в заголовок каждой дейтаграммы и уменьшается на единицу после прохождения каждого маршрутизатора. Если в процессе движения дейтаграммы в сети значение TLL уменьшится до нуля, то дейтаграмма уничтожается. Такой подход гарантирует от зацикливания дейтаграмм в сети. С помощью ключа i утилиты ping, можно на период проверки значение TTL изменить.

7.2.5. Утилита tracert

Задание  12. Получите справку о параметрах утилиты tracert.

Задание 13. С помощью утилиты tracert определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс внутренней петли).

Задание 14. С помощью утилиты tracert определите маршрут к хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

7.2.6. Утилита route

Задание  15. Получите справку о параметрах утилиты route.

Задание 16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки таблицы, соответствующие интерфейсу внутренней петли и широковещательным адресам. Определите IP-адреса шлюзов.

7.2.7. Утилита arp

Задание  17. Получите справку о параметрах утилиты arp.

Задание  18. Распечатайте на экран монитора  arp-таблицу. Исследуйте полученный отчет. Определите хосты, которым   соответствуют строки arp-таблицы. Определите IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в локальной сети. Выполните утилиту ping в адрес этого хоста. Распечатайте снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения. Определите MAC-адреса двух хостов с ближайшими IP-адресами.

7.2.8. Утилита nslookup

Задание 19.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup.

Задание 20.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме. Определите имя и IP-адрес хоста, на котором установлен  DNS-сервер по умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам (имена хостов выдаст преподаватель).

7.2.9. Утилита netstat

Задание   21. Получите справку о параметрах утилиты netstat.

Задание 22. Запустите утилиту netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу ? Определите имена хостов и номера портов    внешних соединений .

Задание 23. Запустите утилиту  netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании  подключений.  Определите исполняемые файлы служб, прослушивающих порты, идентификаторы процессов операционной системы.

Задание  24. Запустите утилиту  netstat -ab. Исследуйте  полученный отчет. Для формирования файла отчета утилиты,  перенаправьте вывод утилиты  в файл   с  помощью команды:   netstat -ab > c:\report.txt. Проконтролируйте наличие отчета в файле.

7.2.9. Утилита nbstat

Задание 25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat.  Выполните все команды отраженные в справке. Исследуйте полученные отчеты.

7.2.9. Утилита net

Задание  26. Получите справку о параметрах утилиты net.  Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с помощью команды send. Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.

Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help

Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics

Получите список пользователей компьютера с помощью команды user